Памятка для населения

Перед началом отопительного сезона

Если ознакомиться со статистикой пожаров, то можно смело сказать, что большая часть пожаров в быту происходит из-за пренебрежительного или халатного отношения населения к Правилам и нормам пожарной безопасности. Реже - из-за незнания этих же самых Правил. Человек старается никогда не думать о плохом. Но, глядя на любое возгорание, становится страшно от мысли, что кто-то может остаться без крыши над головой в зимнюю стужу. Друзья, знакомые, родственники приютят на неделю, две. А что потом? Скитания по съемным квартирам неизбежны. Часть спасенного имущества не решит проблем. Да и спасти удается не все и не всегда.

Зима не за горами. В связи с этим попытаюсь напомнить Вам правила эксплуатации печного отопления. Может, кто-то забыл, что необходимо провести ремонтные работы печи до наступления холодов.

В неблагоустроенной квартире (доме) перед началом отопительного сезона необходимо отремонтировать печь, заделать все трещины, проверить исправность дымохода (тяги), очистить от сажи, а также побелить на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы. Делается это для того, чтобы предотвратить воспламенение сажи в дымоходе. Через трещины огонь способен выйти и распространиться по всему помещению. Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца.

Печи и дымовые трубы кладут из красного глиняного кирпича, изготовленного с соблюдением определенных требований (правильной формы, определенного размера, без каких бы то ни было примесей, без трещин и т.д.). Лучше, если работу по кладке выполнит специалист, который знает, на каком расстоянии должны размещаться печи от внутренних стен и перегородок. Мастер не забудет выполнить разделки (утолщения кирпичной кладки печи и труб), для защиты потолка из сгораемых материалов над печью положит слой штукатурки необходимой толщины. Минимальную высоту дымовой трубы над кровлей – выполнит в 50 см, строго вертикально над кровлей. Не допустит неправильное устройство печей и дымоходов (несоответствие размеров, отсутствие разделок между стеной и печью и пр.), которые могут привести к пожару.

А знаете ли Вы, что очень опасно эксплуатировать неисправную печь? Существует ряд требований, которые необходимо выполнять:

-В течение всего отопительного периода необходимо следить за наличием тяги в дымоходе. Дымоход выполняется только из специального огнеупорного кирпича. Ничем другим заменять нельзя.
-Печь, до начала эксплуатации должна иметь противопожарную разделку, исправную дверку и пред топочный лист из металла размером 500х700 мм.

- Вечером топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними малолетним детям;
-Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, горючие и легковоспламеняющиеся жидкости;

- Щепу, стружки, дрова подсушивать на печи и располагать пред топочном листе.

- Просушивать белье над топящейся печкой.

- Использовать дрова, превышающие размер топки печи;

- Использовать печи без противопожарной разделки;

- Использовать вентиляционные каналы в качестве дымоходов,

- Перекаливать печи;

- Выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на сухую траву. Для этой цели должны быть отведены специальные места, где все выгребаемое из топок заливается водой.

- Мебель и горючие предметы нельзя располагать ближе 0,5 м от топящихся печей.
             Если произошло возгорание - не паникуйте. Это отнимает драгоценные минуты. Немедленно сообщите о пожаре по тел. 01, 2-14-66 или 112 (с любого стационарного или сотового бесплатно). При этом назовите населенный пункт, адрес и место возникновения пожара, а также сообщите свою фамилию. Если нет телефона, то необходимо выйти из дома и привлечь внимание прохожих. Небольшое возгорание можно потушить самостоятельно. Если не удается потушить горящий предмет в первые минуты возгорания, покиньте помещение по наиболее безопасному в данной ситуации пути, по возможности отключите электроснабжение квартиры, газ, и помогите выйти другим. Плотно закройте окна и дверь, но не на замок, предупредите соседей.

Если невозможно выйти из горящего помещения из-за огня или дыма в коридоре, намочите простыни, одеяла и прикройте дверь, тщательно закройте все щели, через которые дым попадает в помещение. Любым, доступным способом сообщите о том, что вы находитесь в горящем здании. При задымлении помещения, где вы находитесь, помните, что нельзя открывать окна – приток кислорода сделает пламя еще сильнее. Лучше нагнуться или лечь на пол, прикрыть лицо любой смоченной тканью и дышать через неё.

Придерживаясь данных Правил, вы сможете значительно обезопасить себя и свое жилище от пожара.