Сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Коломинского сельского поселения в течение 2017 года, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2018 год и об итогах исполнения этих планов за 2017 год.

В соответствии с Федеральным законом  от 07.12.2011 № 41-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

Источниками центрального водоснабжения Коломинского сельского поселения служат артезианские скважины. По состоянию на 01.01.2018 года подземный водозабор состоит из 12 артезианских скважин, из них 6 законсервировано и 6 находится в эксплуатации, подают воду в поселковые сети. В подаваемой воде обнаружено повышенное содержание железа (Обское, Новоколомино), вода не соответствует  гигиеническим нормативам по жесткости по всем поселкам и содержанию аммиака (с. Обское).

Статусом единой водоснабжающей организацией на территории Коломинского сельского поселения в 2017 году наделено Муниципальное унитарное предприятие «Чаинское ПОЖКХ», которое осуществляет предоставление услуг холодного водоснабжения с использованием муниципального имущественного комплекса водоснабжения на правах аренды.

Производственный контроль качества питьевой воды централизованного подземного водозабора обеспечивается химико-бактериологической лабораторией Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе.

Контроль качества  питьевой воды на территории Коломинского сельского поселения производится в течение всего года 1 раз в месяц по микробиологическим и химическим показателям. Контрольные точки согласованы с территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области  в Кривошеинском районе.

По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в 2016 – 2017 годах проводились мероприятия:

- В 2016 году ООО «Томскгазспецмонтаж» проведены работы по капитальному ремонту системы водоснабжения в с. Новоколомино протяженностью 2426 метров.

- В селе Коломинские Гривы установлены в 2016 году новые колонки по ул. Мусохранова, 31, ул. Советская, 25А, ул. Советская, 43.

- В 2017 году на основании муниципального контракта от 24.07.17 с ООО «Техносканер» проведены работы по разработке схем теплоснабжения в муниципальном образовании «Коломинское сельское поселение». Ориентировочная протяженность сетей теплоснабжения -7000 метров и проведены работы по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Коломинское сельское поселение». Протяженность сетей водоснабжения составила – 23,700 км, сети водоотведения отсутствуют.

- ФГАОУ ВО НИ ТПУ проведены работы по лабораторному исследованию качества исходной питьевой воды в с.Новоколомино, расходы составили 7160,0 рублей.

- МУП Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ»  были проведены работы по замене глубинного насоса на скважине в с. Коломинские Гривы, ул. Зеленая. Проведены работы по устройству выгреба к зданию администрации в с. Новоколомино, ул.Обская,24.

- В соответствии с долгосрочной программой Томской области на 2012 – 2017 гг. под название «Чистая вода», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 21.03.2012 № 105а  в селе Новоколомино 19 декабря 2017 года введено в эксплуатацию водоочистное сооружение «Гейзер ТМ-1.5».

УТВЕЖДАЮ
Глава Коломинского сельского поселения

______________________ А.В. Лисняк

План мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

Основными задачами органов местного самоуправления Коломинское сельское поселение в сфере водоснабжения являются: обеспечение надежности работы коммунальных систем, повышение качества предоставления коммунальных услуг, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение энергосберегающих технологий, сохранение сбалансированности уровня доступности коммунальных услуг ресурсоснабжающих организаций сельского поселения, обеспечение потребностей коммунальными ресурсами новых объектов капитального строительства. Все эти задачи решаются в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Коломинского сельского поселения на 2014 – 2024 годы (далее – Программа ЖКХ). В 2018 году в сфере водоснабжения в целях поддержания качества питьевой воды, подаваемой в распределительную сеть Коломинского сельского поселения в соответствии с установленными требованиями, нужно выполнить следующие мероприятия:

Мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие

с установленными требованиями

| № п\п | Наименование мероприятия | Объемы и сроки | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | 2018 - 2019 гг. |  |
|  | Постановка на кадастровый учет водопроводных сетей Коломинского сельского поселения | 2018 год |  |
|  | Регистрация права собственности в органах Росреестра. | 2018 год |  |
|  | Проведение плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы (в соответствии с Программой ЖКХ) | 2018 – 2024 гг. |  |
|  | Размещение на официальном сайте муниципального образования «Коломинское сельское поселение» информацию о качестве питьевой воды | ежегодно |  |