УТВЕРЖДЕНА

Решением Совета

Коломиского сельского поселения

от 13.02.2012 № 2

ПРОГРАММА

комплексного  развития  систем

коммунальной  инфраструктуры

Коломинского сельского  поселения

на 2012-2014 годы

с. Коломинские Гривы

2012 год

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Программа  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  Коломинского сельского  поселения  на 2012-2014 годы разработана  в  рамках  муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Чаинский район» на 2011-2013 гг.

Программа определяет условия и организацию действий по повышению надежности, качества и экономической доступности коммунальных услуг в Коломинском  сельском поселении Чаинского района,  модернизации сетей и оборудования, привлечения частного бизнеса и внебюджетного финансирования в коммунальную сферу.

Проблемы коммунального комплекса Коломинского сельского поселения, требующие незамедлительного решения:

- существенная дифференциация условий жизни и качества коммунального обслуживания на территории Чаинского района;

- низкая надежность основных фондов, ресурсная неэффективность и недостаточный масштаб замены  сетей и модернизации оборудования;

- дотационная ориентированность экономики жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ);

- отсутствие процедуры учета реальных доходов населения при формировании тарифов;

- недостаточная проработанность и системность технической и организационной политики, учитывающей условия различных поселений.

Программа регламентирует направления и источники развития систем коммунальной инфраструктуры поселения путем формирования регулируемого рынка услуг с учетом социальных ограничений.

В частности:

- разработаны предложения по приоритетным направлениям и объемам инвестиций, источникам финансирования с учетом объективных требований к замене изношенных фондов, их модернизации и строительству;

- предложены объекты ЖКХ интересные привлечения внебюджетных инвестиций;

- выбран оптимальный вариант финансирования ЖКХ, обеспечивающий сбалансированность затрат ЖКХ, соответствующих стандартам качества услуг, требуемому объему инвестиций, и реальной платежеспособности населения;

- разработана система индикаторов для анализа и планирования объема производства, источников финансирования, ресурсной эффективности производства услуг, масштабов изношенных фондов, модернизация оборудования.

Большинство этих мер имеет стратегическое значение, создавая предпосылки превращения жилищно-коммунального комплекса сельского поселения                                                                  в финансово самодостаточный бизнес, решающий задачи жизнеобеспечения населенных пунктов с минимально необходимым участием бюджета.

Данный раздел работы посвящен решению вопросов инженерной оптимизации коммунальной инфраструктуры и формированию пакета мероприятий программы Коломинского сельского поселения. Приведенные описания инженерных решений и основные технико-экономические показатели являются основой для подготовки проектно-сметной документации.

# 2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  ЖКХ  И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

## 2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территория Коломинского поселения включает территории следующих населенных пунктов:  с. Васильевка, с. Коломинские Гривы, с. Леботер, с. Новоколомино, с. Коломино, д. Петрово, с. Обское.  Административным центром Коломинского сельского поселения является село Коломинские Гривы.

Таблица 2.1.

Численность населения Коломинского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта(указать, является ли пункт селем, деревней, хутором и т.д) и его название | Административно-экономическое значение пункта(указать, является пункт центром района, сельского поселения) | Коли чество хо зяйств | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | мужчин | женщин |
| 1 | Коломинские Гривы | Центр поселения | 274 | 815 | 398 | 417 |
| 2 | Васильевка |  | 15 | 34 | 20 | 14 |
| 3 | Коломино |  | 13 | 17 | 12 | 5 |
| 4 | Леботер |  | 193 | 611 | 290 | 321 |
| 5 | Новоколомино |  | 118 | 367 | 172 | 195 |
| 6 | Обское |  | 235 | 601 | 304 | 297 |
| 7 | Петрово |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | ИТОГО |  | 849 | 2446 | 1197 | 1249 |

Численность населения в 2012 году составила 2 446 человек. Малочисленной является с.Васильевка, с. Коломино, наибольшее количество проживает в административном центре – 35% от общей численности.  Общая площадь жилищного фонда Коломинского сельского поселения составляет 39 тыс. кв.м., около 10% из которых находится в собственности муниципалитета.

Рис. 2.1. Распределение жилищного фонда по материалу стен

Обеспеченность населения жильем составляет 17,3 кв.м./чел. Услугами центрального водоснабжения пользуются только жители сел Новоколомино, Леботер, Обское, Коломинские Гривы.

Рис. 2.2. Распределение жилищного фонда по проценту износа

Таблица 2.2.

Обеспеченность населения Коломинского поселения услугами ЖКХ

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| население, обеспеченное услугами централизованного отопления | тыс. чел. | 0,43 |
| удельный вес площади, обеспеченной централизованным отоплением | % | 16,39 |
| общая площадь, обеспеченная услугами централизованного теплоснабжения | тыс. кв. м | 6,40 |
| население, обеспеченное услугами водоснабжения | тыс. чел. | 0,59 |
| удельный вес площади, обеспеченной услугами водоснабжения | % | 26,74 |
| общая площадь, обеспеченная услугами водоснабжения | тыс. кв. м | 10,44 |
| население, обеспеченное услугами канализации | тыс. чел. | 0,07 |
| удельный вес площади, обеспеченной канализацией | % | 8,45 |
| общая площадь, обеспеченная канализацией | тыс. кв. м | 3,30 |
| население, обеспеченное услугами горячего водоснабжения | тыс. чел. | 0 |
| удельный вес площади, обеспеченной горячим водоснабжением | % | 0 |
| общая площадь, обеспеченная горячим водоснабжением | тыс. кв. м | 0 |

## 2.2 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.2.1. Структура производства и потребления

Структура энергопотребления в системе теплоснабжения Коломинского сельского поселения с середины девяностых годов претерпела существенные изменения.

В настоящее время в большинстве населенных пунктах население  пользуется местным отоплением. В населенных пунктах Коломинские Гривы, Леботер, Обское  услугами центрального отопления пользуются  объекты культурного и  социального быта, такие как школы, дома культуры, фельдшерские акушерские пункты (ФАП), администрации, а также  население. В  структуре потребления  тепловой  энергии 60 % потребления приходится на население Коломинского поселения.

Рис. 2.3. Распределение потребителей системы теплоснабжения Коломинского поселения

В с. Леботер функционируют две котельных, которые обогревают здание Администрации и здание ДК. Котельные находятся на  обслуживании МУП «Чаинское ПОЖКХ».

В с. Коломинские Гривы функционирует три котельных, из них одна котельная обслуживает население и часть бюджетной сферы, находится на обслуживании МУП «Чаинское ПОЖКХ»,  две других являются муниципальными, отапливают здания  больницы и средней школы.

В с. Обское муниципальная котельная отапливает здание  МУК «Коломинский ЦКиД».  Счетчиками теплоты и контрольно-измерительными приборами давления и температуры оборудована небольшая часть тепловых вводов потребителей.  Местные системы теплопотребления зданий присоединены к тепловым сетям непосредственно, по безэлеваторной схеме.

Системы теплопотребления зданий оборудованы отопительными приборами конвекторно-излучающего действия, в основном чугунными радиаторами, регистрами из гладких труб и стальными конвекторами. Отопительные приборы абонентов характеризуются большой поверхностью теплоотдачи, так как частично заменялись с учетом существующего температурного графика.

Наиболее  острой  проблемой  системы  теплоснабжения Коломинского поселения является проблема несанкционированного разбора горячей воды населением из системы водоснабжения. Это происходит по причине отсутствия  услуг горячего водоснабжения и наносит серьезный ущерб системе ЖКХ в целом, который выражается в значительном удорожании стоимости производства теплоэнергии, а также  способствует быстрому выходу из строя теплоэнергетического оборудования.

## 2.2.2. Оценка технического, технологического состояния и режимов работы системы теплоснабжения

Система теплоснабжения Коломинского сельского поселения характеризуется высоким уровнем износа основных фондов, низкой эффективностью используемого оборудования, и как следствие – неудовлетворительными показателями себестоимости производства теплоэнергии.

Суммарная  потребляемая мощность котельных составляет  4,33 Гкал/ч. В эксплуатации находится восемь котлов.

Все котельные поселения имеют избыточную мощность, которая приводит к росту эксплуатационных затрат и себестоимости тепловой энергии. Установленная мощность  котельного оборудования  в 2-8 раз превышает  мощность присоединенной  нагрузки. В то же  время, средний коэффициент использования установленной мощности по котельным МУП «Чаинское ПОЖКХ» значительно выше, чем данный коэффициент по муниципальным котельным. КПД котлов, установленных в котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ»,  в 2 раза выше КПД котлов муниципальных котельных.

Котельные МУП «Чаинское ПОЖКХ» работают на нефти, муниципальные котельные на угле и дровах. Муниципальные котельные обеспечивают теплом только бюджетную сферу. Население отапливается от котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ».

В качестве основного оборудования используются низкоэффективные котлы, в ряде случаев кустарного производства.  Длительная эксплуатация котлов без проведения режимно-наладочных испытаний и отсутствия части вспомогательного котельного оборудования не позволяет поддерживать эксплуатационные показатели на  высоком уровне.

Таблица 2.3.

Энергоэффективность котельных

| Наименование котельных | КПД, % | КПИ, % | Уд. расход топлива, т.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Леботер Администрация | 80 | 56 | 0,281 |
| Котельная Леботер ДК | 80 | 56 | 0,201 |
| Коломинские Гривы, котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 77 | 18 | 0,184 |
| МОУ Коломиногривская СОШ | 26 | 14 | 0,512 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | 35 | 20 | 0,585 |
| МУК "Коломинский ЦКиД» | 28 | 11 | 0,507 |

Эксплуатация  практически  всех котельных  поселения производится  неэффективно:

- на  всех  котельных отсутствует оборудование водоподготовки, что приводит к образованию накипи на внутренней поверхности экранных труб;

- в муниципальных котельных отсутствует тягодутьевое оборудование, необходимый комплект КИПиА.

- не производится очистка  дымовых газов;

- в качестве сетевых и подпиточных насосов используются насосы консольного типа, характеризующиеся небольшим диапазоном мощности и недостаточной энергетической эффективностью. Имеет место значительное превышение мощности установленного насосного оборудования.

Вышеперечисленные  проблемы  эксплуатации оборудования системы  теплоснабжения сельского поселения  могут быть решены путем  ввода в эксплуатацию нового, высокоэффективного оборудования, с КПД не ниже 85 % для угольных котельных и не ниже 90 % для  газовых котельных.

На основании  мероприятий, предусмотренных Программой газификации Томской области, в настоящей  Программе предусмотрен ввод в эксплуатацию новых  котельных с видом топлива – газ. Кроме этого, можно рекомендовать перевод на газ котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ».

Топливоснабжение котельных.  В качестве котельно-печного топлива в котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ» используется газ, а муниципальных котельных – в основном уголь и дрова.

Объем потребления топлива и эффективность его использования отражены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Объем потребления топлива котельными Коломинского поселения за 2010 г.

| Наименова-ние котельной | Место- располо-жение | Вид топлива | Расход топлива т.у.т на 1 Гк. |  |  | Расход условного топлива на годовой объем выработки теплоэнергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Удель-ный расход топлива, т.у.т. на 1 Гкал | Установ-ленный норматив, т.у.т. на 1 Гкал | Перерасход (+)/ экономия (-), т.у.т. | Факти-ческий расход услов-ного топлива т.у.т , тонн/ год | Норма-тивный расход услов-ного топлива, т.н.т, тонн/ год | Перерас-ход (+)/ экономия (-), тонн /год |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Админист-рации | с. Леботер | газ | 0,281 | 0,159 | 0,122 | 658,8 | 372,7 | 286,0 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | газ | 0,201 | 0,159 | 0,042 | 1426,9 | 1128,7 | 298,2 |
| Котельные, обслуживающие образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Коломино-гривская СОШ | с. Коломин-ские Гривы | дрова | 0,512 | 0,238 | 0,274 | 81,92 | 38,1 | 43,8 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | с. Коломин-ские Гривы | уголь/дрова | 0,585 | 0,204 | 0,381 | 23,4 | 8,16 | 15,2 |
| МУК «Коломинский ЦКиД" | с. Обское | дрова | 0,507 | 0,204 | 0,303 | 93,2 | 37,5 | 55,7 |

Твердое топливо (уголь, газ) хранится  на расходных котельных складах, что  вызывает переувлажнение и выветривание топлива, что негативно сказывается на эффективности его использования. Подача топлива в котельные осуществляется вручную.

Электроснабжение котельных централизованное, осуществляется от сетей ОАО «Северные сети». Электроснабжение трехфазное, напряжением 380 В.

Котельные относятся к III категории электроснабжения. Однако резервное электропитание котельных не предусмотрено. Для учета потребляемой электроэнергии на котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ» установлены электросчетчики. Расход электроэнергии котельными в 2010 году представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

Расход электроэнергии котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ» за 2010 год

| № п.п | Наименование котельных | Выработка тепловой энергии за 2010 год, тыс. Гкал/ год | Потребление электроэнергии., тыс. кВт.ч/год | Уд. потребление, кВт.ч/Гкал |  | Несоответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | норма-тив |  |
| 1 | Котельная Леботер Админист-рация | 268,5 | 40,22 | 149,8 | 21,6 | 6,9 |
| 2 | Котельная Леботер ДК | 330,5 | 60,3 | 182,5 | 21,6 | 8,4 |
| 3 | Коломинские Гривы | 3039,5 | 160,6 | 52,8 | 21,6 | 2,4 |

Из приведенной выше таблицы видно, что удельный расход электроэнергии на выработку тепла по котельным значительно превышает нормативный, что, при высокой стоимости электрической энергии значительно увеличивает себестоимость производства тепловой энергии. Одной из причин повышенного расхода электроэнергии является завышенная мощность насосного оборудования. Таким образом, основным резервом экономии электроэнергии является приведение в соответствие мощности сетевых насосов и объемов перекачиваемого теплоносителя на котельных МУП «Чаинское ПОЖКХ».

Водоснабжение котельных. Для подпитки котельных Коломинского поселения используется система центрального водоснабжения, в которую подается неочищенная вода артезианских скважин.

Оборудование подготовки исходной котловой воды на муниципальных котельных отсутствует, что в условиях повышенной жесткости воды и наличия значительного количества ионов железа, приводит к интенсивному образованию накипи на внутренних поверхностях труб котлов и является фактором снижения эффективности сжигания топлива. Отсутствие подготовки воды также сказывается и на скорости внутренней коррозии теплопроводов. В связи с этим, можно констатировать, что применение водоподготовительного оборудования на источниках теплоснабжения крайне необходимо для нормальной эксплуатации и надежности теплоснабжения.  Потребление воды котельными МУП «Чаинское ПОЖКХ» за 2005 год представлено в таблице 2.6.

Таблица 2.6.

Расход воды муниципальными котельными Коломинского поселения 2010 г.

| № п.п | Наименование котельных | Выработка тепловой энергии за 2010 год, Гкал/год | Потребление воды, куб.м/год | Уд. потребление, куб.м/Гкал |  | Несоответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт | норма-тив |  |
| 1 | Котельная Администрации (Леботер ) | 268,5 | 134,8 | 0,50 | 0,50 | 1,00 |
| 2 | Котельная ДК (Леботер) | 330,5 | 217,7 | 0,66 | 0,50 | 1,32 |
| 3 | Коломинские Гривы | 3039,5 | 3647,4 | 1,20 | 0,50 | 2,40 |

Как видно из таблицы, потребление воды котельными ДК Леботер и котельной Колиминские Гривы превышает норматив, что связано с несанкционированным водоразбором горячей воды из системы отопления и высоким уровнем утечек, вызванных значительным износом тепловых сетей.

Тепловые сети характеризуются значительной протяженностью вследствие небольшой плотности застройки. В настоящее время на территории Коломинского поселения находится в эксплуатации 1 811 м тепловых сетей.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей подземно-надземная. В качестве материала изоляции используется минеральная вата и древесные опилки.

Таблица 2.7.

Характеристика тепловых сетей Коломинского поселения

| Наименование котельных | Общая протя- женность тепловых сетей, м | Диаметр трубопроводов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 100 мм | до 150 мм | 200 мм | 250 мм | 300 мм |
| Котельная Леботер Администрация | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная Леботер ДК | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коломинские Гривы | 1571 | 517 | 331 | 0 | 699 | 0 |

Подключение многих потребителей к сетям велась хаотично, имеет место параллельная прокладка участков теплопроводов, диаметры трубопроводов тепловых сетей на ряде участков сети подобраны без проведения гидравлического расчета, что является одной из причин гидравлической разрегулировки тепловых сетей и нарушением теплового режима концевых потребителей.

Срок эксплуатации тепловых сетей Коломинского поселения в среднем составляет 18 лет. Износ трубопроводов и изоляции тепловых сетей негативно сказывается на работе системы теплоснабжения, в связи с чем, во избежание перебоев с подачей тепловой энергии необходима замена изношенных теплосетей в ближайшее время.

Задача выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиции формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития  территориальной системы энергетики.

При разработке вариантов учитывалось, что возможность изменения схем теплоснабжения ограничивается:

- объемами помещений котельных;

- схемами размещения других коммуникаций и условиями подключения котельных (ЦТП) к системам водо- и электроснабжения;

- требованиями к складам топливного хозяйства и возможностью их организации;

- условиями обеспечения экологичности источников.

Помимо этого, требуется учитывать дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, организацию топливного хозяйства при согласовании с органами санитарного и экологического контроля, пожарной безопасности.

### 2.2.3. Анализ материального и энергетического балансов

Всего за отопительный сезон 2010 г.г. котельными было Коломинского сельского поселения произведено 3 628,94  Гкал тепловой энергии на сумму 3 739,2 тыс. рублей. Структура теплового баланса систем теплоснабжения представлена в таблице 2.8.

Из данных таблицы видно, что при транспортировке теплоэнергии в тепловых сетях происходят значительные потери, в среднем 33 % от ее выработки. При проектировании систем теплоснабжения подбиралось котельное оборудование, рассчитанное на работу в пределах стандартного температурного графика отпуска тепла 95/70 С, применимого для теплообеспечения потребителей присоединенных к тепловым сетям без снижения потенциала теплоты. Однако в настоящее время в связи с недозагрузкой котельных, установленные сетевые насосы имеют завешенную производительность и системы работают с пониженным графиком, результатом чего является недоотпуск тепла потребителей.

Таблица 2.8

Тепловой баланс котельных Коломинского поселения

| Наименование котельных | Расчетная годовая выработка, Гкал/год | Фактическая выработка тепловой энергии, Гкал/год |  | Потери в сетях |  | Полезный отпуск, Гкал/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе | Гкал/год | % | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  | На собственные нужды, Гкал/год |  |  |  | Населению | Бюджетным организациям | Прочим |
| Котельная Леботер Администрация | 860,4 | 589,1 | 11 | 207,3 | 35,19 | 370,8 | 80 | 290,8 | 0 |
| Котельная Леботер ДК | 803,04 | 269,6 | 5,5 | 105,1 | 38,98 | 187,6 | 0 | 187,6 | 0 |
| Коломинские Гривы, котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 16634,4 | 3 039,5 | 56,5 | 807,5 | 26,57 | 2175,5 | 1392 | 770,5 | 13 |
| МОУ Коломиногривская СОШ | 1147,2 | 0,00016 | 0 | 0 | 0 | 0,00016 | 0 | 0,00016 | 0 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | 172,08 | 0,00004 | 0 | 0 | 0 | 0,00004 | 0 | 0,00004 | 0 |
| МУК»Коломинский ЦКиД» | 1720,8 | 0,00018 | 0 | 0 | 0 | 0,00018 | 0 | 0,00018 | 0 |

### 2.2.4. Организационный анализ системы теплоснабжения

Производителем жилищно-коммунальных услуг в поселении является муниципальное унитарное предприятие Чаинского района «Чаинское ПОЖКХ».

Предприятию были переданы в аренду три котельные: две в с. Леботер и одна котельная в с. Коломинские Гривы.   Также в сельском поселении эксплуатируется три котельные, обслуживающие  объекты бюджетной сферы.

«Чаинское ПОЖКХ» подает тепло населению и ряду предприятий, обслуживает котельные, теплотрассы, распределяет самостоятельно полученные доходы и расходы.

Деятельность котельных, обслуживающих бюджетную сферу финансируется из  бюджетных средств.

### 2.2.5. Экономический анализ системы теплоснабжения

Объемы затрат котельных Коломинского поселения представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9.

Смета затрат котельных, обслуживаемых МУП «Чаинское ПОЖКХ»

(фактические затраты в 2010 году)

| Наименование статей затрат | Сумма, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- |
|  | с. Леботер | с. Коломинские Гривы |
| Заработная плата | 345,9 | 532,5 |
| Отчисления | 89,9 | 138,4 |
| Электроэнергия | 118,9 | 237,6 |
| Топливо | 355,6 | 1718,7 |
| Прочие | 23,7 | 187,6 |
| Итого | 934,0 | 2814,8 |

| Рис. 2.5. Структура расходов по котельным с. Леботер | Рис. 2.6. Структура расходов по котельным с. Коломинские Гривы |
| --- | --- |

В структуре себестоимости котельных, обслуживаемых МУП «Чаинское ПОЖКХ», превалирует топливная составляющая. Также значительную долю составляют заработная плата и оплата электроэнергии.

Затраты муниципальных котельных представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.

Смета затрат  муниципальных котельных

(фактические затраты в 2010 году)

| Наименование статей затрат | Сумма, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с. Обское МУК «Коломинский ЦКиД» | Коломинские Гривы, МУЗ «Чаинская ЦРБ» | МОУ Коломиногривская СОШ |
| Заработная плата | 107,9 | 63,0 | 107,9 |
| Топливо | 71,3 | 26,0 | 62,6 |
| Электроэнергия | 1,5 | 3,9 | 0 |
| Затраты всего | 180,7 | 93,3 | 170,6 |

Таблица 2.11.

Анализ себестоимости  производства 1 Гкал в разрезе котельных Коломинского поселения

| Наименование котельных | Основные экономические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость производства 1 Гкал, руб. | Удельный вес заработной платы, % | Удельный вес затрат на топливо, % |
| Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Леботер | 2518,88 | 37,03 | 38,07 |
| Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Коломинские Гривы | 1293,86 | 18,92 | 61,06 |
| с. Обское МУК "Коломинский ЦКиД» | 982,22 | 59,73 | 39,44 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ", Коломинские Гривы | 2332,15 | 67,5 | 28,32 |
| МОУ Коломиногривская СОШ | 1066,18 | 63,28 | 36,72 |

### 2.2.6. Проблемы эксплуатации системы теплоснабжения

### Коломинского поселения

Основными энергетическими показателями, характеризующим работу системы теплоснабжения, является коэффициент эффективности использования топлива, значение которого в среднем по поселению составляет 0,30, что существенно ниже рекомендуемого значения 0,68-0,7 и связано в основном с низким КПД источников (табл. 2.12).

Таблица 2.12.

Энергоэффективность котельных Коломинского поселения

| Наименование котельных | КПД, % | КПИ, % | Уд. расход топлива, т.у.т./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Леботер Администрация | 80 | 56 | 0,281 |
| Котельная Леботер ДК | 80 | 56 | 0,201 |
| Коломинские Гривы, котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ» | 77 | 18 | 0,184 |
| МОУ «Коломиногривская СОШ» | 26 | 14 | 0,512 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | 35 | 20 | 0,585 |
| МУК "Коломинский ЦКиД» | 28 | 11 | 0,507 |

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» определяет понятие экологической безопасности как «состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, защищенности окружающей природной среды от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на нее».

В населенных пунктах Коломинского поселения в непосредственной близости от мест проживания населения основными источниками выделения вредных веществ являются автотранспорт и котельные. В продуктах сгорания топлива котельных содержаться вещества, способные оказывать негативное влияние на здоровье человека: оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, бензапирен, твердые частицы при сжигании твердого и жидкого топлива.

Выбросы загрязняющих веществ увеличивают непроизводственные издержки предприятий. Размер планируемых выплат МУП «Чаинское ПОЖКХ» за выбросы вредных веществ по 2010 году, рассчитанных в соответствии с Нормативами, составляет  1 375 рублей.

Таблица 2.13.

Годовые выброс вредных веществ в атмосферу от котельных Коломинского поселения

| Годовой выброс вредных веществ в атмосферу, т/год | Котельные населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Леботер | Котельная МУП «Чаинское ПОЖКХ», с. Коломинские Гривы |
| NO2 | 0,671 | 1,765 |
| NO | 0,78 | 2,051 |
| Sox | 0 | 0 |
| CO | 1,684 | 4,432 |
| Зола уг. | 0,033 | 0,087 |
| Зола ваннад. | 0 | 0 |
| Сажа | 0,224 | 0,483 |
| Бензапирен | 0,0000001 | 0,0000001 |
| Размер платы за выбросы вредных веществ от стационарных источников, тыс. руб / год | 0,689 | 0,689 |

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости снижения выбросов вредных веществ в атмосферу котельных за счет изменения вида топлива, либо их оснащения оборудованием очистки продуктов сгорания.

Целесообразность реконструкции системы теплоснабжения и корректировки схемы теплоснабжения обусловлена следующими факторами, выявленными в процессе анализа функционирования систем коммунального теплоснабжения Коломинского поселения:

- Моральный и физический износ основного и вспомогательного котельного оборудования;

- Избыточная установленная мощность основного и вспомогательного оборудования котельных;

- Отсутствие вспомогательного оборудования котельных, средств автоматизации, приборов учета по потреблению воды и отпускаемой тепловой энергии;

- Значительные теплопотери вследствие высокой протяженности, уровня износа тепловых сетей, а также отсутствие тепловой изоляции;

- Несоблюдение температурного графика отпуска теплоты и как следствие  недоотпуск тепла потребителям;

- Нарушение гидравлического режима тепловых сетей;

- Высокая себестоимость производства тепловой энергии при низкой эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

- Низкое обеспечение безопасности котельных.

В целях снижения непроизводственных потерь и минимизации капитальных и эксплуатационных затрат реконструкция системы теплоснабжения в должна быть направлена на обновление основных фондов. Это позволит уменьшить непроизводственные потери энергии и  материальных ресурсов за счет ликвидации потерь теплоэнергии и утечек, повысить качество и надежность теплоснабжения потребителей и снизить текущие затраты.

## 2.3. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## 2.3.1 Структура производства и потребления услуг водоснабжения

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения сельского Коломинского поселения являются подземные воды. При благоприятной обстановке по обеспеченности подземными водами в количественном отношении, качественный состав не отвечает нормативным требованиям.

На территории Коломинского сельского поселения центральным водоснабжением обеспечено население, объекты культурного и  социального быта в населенных пунктах с. Новоколомино, Леботер, Обское, Коломинские Гривы.

Насосными станциями в 2010 году поднято 34,5 тыс. куб. м. Установленная производственная мощность водопроводных сооружений в с. Коломинские Гривы составляет 0,2 тыс. куб.м. в сутки.

Материальный баланс системы водоснабжения представлен в таблице 2.13.

Услуги централизованного водоснабжения предоставляются населению, бюджетной сфере. Большая часть реализованной воды используется на питьевые и бытовые нужды населения. Населению поселения отпущено 32,6 тыс. куб.м., бюджетным организациям –1,3 тыс. куб.м. воды, что составляет 94,4 % и 3,8 %, соответственно, от общего отпуска воды.

Вода используется населением для питьевых нужд, а так же для полива приусадебных участков. Забор воды осуществляется по водопроводным сетям либо через водоразборные уличные колонки. Обеспеченность населения услугами централизованного холодного водоснабжения по Коломинскому поселению достаточно высокая.

Таблица 2.14.

Материальный баланс системы водоснабжения Коломинского сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Ново-Коломино | с. Леботер | с. Обское | с. Коломин- ские Гривы | Итого |
| поднято воды | тыс.куб.м./год | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 13,2 | 34,5 |
| отпущено воды всем потребителям | тыс.куб.м./год | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 13,2 | 34,5 |
| населению | тыс.куб.м./год | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 12,5 | 32,6 |
| бюджетным организациям | тыс.куб.м./год | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
| собственное потребление | тыс.куб.м./год | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,6 |
| отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки | литров/сутки | 63 | 38,5 | 42 | 45,2 |  |

### 2.3.2. Оценка технического состояния системы водоснабжения

Скважины оборудованы насосами глубинного типа ЭЦВ и кранами отбора воды. В целом данные скважины имеют малый дебит и плохое качество воды.

Протяженность водопроводных сетей составляет 22,8 км, около 10% из них нуждаются в срочной замене. Сети водоснабжения тупиковые, 60-70% из них имеют высокий износ. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большего числа аварий. За 2010 год произошло 5 серьезных аварий в системе водоснабжения Коломинского поселения.

### 2.3.3. Характеристика систем водоснабжения отдельных  населенных пунктов Коломинского поселения

Село Обское.  В этом населенном пункте 100 % населения обеспечены услугами центрального водоснабжения: 20% населения пользуются водой непосредственно в домах, 80 % населения пользуются  водоразборными колонками.  Многие водоразборные колонки не оборудованы обогревом. Жители села хотели бы иметь подвод воды к домам,  причем часть населения готова оплатить  стоимость работ. Таким образом, возможно увеличить объем  отпуска воды за счет дополнительного присоединения потребителей.

В селе имеется две водонапорные башни: одна рабочая, вторая  резервная. Глубина скважин составляет – 150 м.

Общая протяженность трубопровода составляет 5,9 км, ввод в эксплуатацию осуществлен в  1985 году. Трубы стальные и  ПХВ. Изношенность стального водопровода составляет 95 %. Необходима  замена труб на более  современные, выполненные  из ПХВ.

Село Коломинские Гривы.  В селе имеются четыре водонапорные  башни: две рабочие, и две находятся  в резерве.

В процессе исследования технического состояния  системы  водоснабжения села, были получены  следующие результаты:

Башня № 1 – рабочая, введена в эксплуатацию в 1979 году, имеет  глубину скважины 140 м. Модернизация не нужна.

Башня № 2 является резервной, введена в эксплуатацию в 1980 году, имеет 2 скважины глубиной 130м. Модернизация  не нужна.

Башня № 3 находится в запретной зоне (жилые дома и хозяйственные постройки населения расположены на расстоянии меньшем, чем 25метров).  Башня низкая, уровень не позволяет передавать воду в 3-х этажные здания. Для решения  проблемы необходимо  башню № 3 убрать, башню №2 сделать основной и поднять выше (с 12м до 18 метров).

Башня № 4 введена в эксплуатацию в 1977 году. Основной проблемой является излишняя высота башни  (22 м), в связи, с чем  замерзает вода. Необходимо башню сделать ниже до 14 метров, а также заменить весь  водопровод, т.к. процент износа приближается к 100%.

Еще одной проблемой села является  совмещение  части водопровода с теплосетями. Такая конструкция  является технологически неэффективной. В связи с этим необходимо провести реконструкцию и разъединить сети.

Село является достаточно крупным, поэтому  необходимо предусмотреть станцию обезжелезивания.

В Коломинских Гривах  50% населения пользуются водой непосредственно в домах, 50% берут воду на водоразборных колонках.

Село Леботер.   В селе имеется одна водонапорная башня  и одна скважина, год ввода в эксплуатацию - 1980. Основные водные магистрали выполнены из чугунных труб, часть труб – стальные. Система водоснабжения села характеризуется  высоким износом трубопроводов, что приводит к высоким показателям  аварийности, и как следствие – высоким затратам  на устранение аварий.

Еще одной проблемой села является  разный диаметр труб, что приводит к избыточному  давлению воды на одних участках водопровода и недостатку давления на других.

Вышеперечисленные проблемы указывают на необходимость полной замены стального водопровода.

Качество воды в с. Леботер очень низкое, необходимо предусмотреть станцию водоочистки.

В селе Леботер  лишь 15% населения пользуются водой непосредственно в домах и  85% населения  пользуются водоразборными колонками.

Село Новоколомино. В селе имеется  2  водонапорные башни (1980 и 1985 года ввода в эксплуатацию). Башни имеют высокий износ, находятся в аварийном состоянии, в связи, с чем  требуют срочной модернизации. Часть трубопровода  также  имеет высокий  износ. В процессе исследования технического состояния  системы  водоснабжения села, были получены  следующие результаты:

- требуется замена  600 м. водопровода, диаметром 50 мм по ул. Обская;

- необходимо заменить подводы, так как их высокий износ приводит к высокому уровню аварийности на этих участках  системы  водоснабжения.

### 2.3.4. Экономический анализ структуры издержек

Структура себестоимости по элементам затрат на услуги систем водоснабжения Коломинского поселения представлена на рисунке 2.7.

Рис. 2.7. Структура себестоимости по элементам затрат

МУП «Чаинское ПОЖКХ» в 2010 году

Наибольший вес в структуре себестоимости занимают статьи расходов, связанные с оплатой труда производственного персонала (44%), расходы на оплату электроэнергии (14%) и амортизационные расходы (14%).

В последние годы капитальный ремонт и реконструкция сетей и сооружений водопроводного хозяйства Коломинского поселения проводились только в случае крайней необходимости, как правило, в ходе устранения последствий аварий.

Для снижения издержек на предприятии необходимо провести мероприятия по сокращению потерь и экономии средств за счет сокращения ремонтных работ, а также снизить потребление электроэнергии за счет нормализации работы насосного оборудования.

Таблица 2.15.

Водоснабжение Коломинского поселения. Технические показатели

| Наименование села | Скважины, шт. | Водонапорные башни, шт. | Протяженность водопроводных сетей, км | Срок службы сетей, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новоколомино | 2 | 2 | 3,4 | 26 |
| с. Леботер | 1 | 1 | 3,6 | 26 |
| с. Обское | 2 | 2 | 5,9 | 21 |
| с. Коломинские Гривы | 4 | 4 | 10,7 | 29 |
| Итого | 10 | 9 | 23,5 | - |

Таблица 2.16.

Водоснабжение Коломинского поселения. Нормативное водопотребление

| Показатели | Ед. изм. | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Ново-Коломино | с. Леботер | с. Обское | с. Коломин-ские Гривы | Итого |
| поднято воды | тыс. куб.м./год | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 13,2 | 34,5 |
| отпущено воды всем потребителям | тыс куб.м./год | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 13,2 | 34,5 |
| населению | тыс. куб.м./год | 6,9 | 6,4 | 6,8 | 12,5 | 32,6 |
| бюджетным организациям | тыс. куб.м./год | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
| собственное потребление | тыс. куб.м./год | 0 | 0,2 | 0 | 0,4 | 0,6 |
| отпуск воды на одного жителя в среднем за сутки | литров/сутки | 63 | 38,5 | 42 | 45,2 |  |

### 2.3.5. Проблемы эксплуатации системы водоснабжения Коломинского поселения

Основные показатели, характеризующие работу систем водоснабжения:

- Энергоэффективность.

- Качество

- Надежность

- Доступность

В качестве критерия энергетической эффективности применяют удельный расход электроэнергии, которая рассчитывается на основании характеристик используемого насосного и прочего оборудования и выражается в кВтч/куб.м. Величина потребления электроэнергии в большей степени зависит от местных условий (качества воды, местоположения источников, рельефа местности). В среднем удельный расход электроэнергии в коммунальных водопроводах составляет 0,52 кВтч на 1 куб.м. поданной воды, причем примерно 80% электроэнергии расходуется насосными станциями. Нормативный показатель рассчитывается на основании технических параметров технологического оборудования.

Удельный расход электроэнергии для системы водоснабжения Коломинского поселения в среднем составляет 0,72 кВтч/куб.м.  Превышение норматива связано в первую очередь с высокой энергоемкостью насосного оборудования, а также нерациональным расходом воды (аварии, утечки).

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» требования к качеству коммунальных услуг определяет постоянное соответствие состава и свойств воды санитарным нормам и правилам.

Лабораторный анализ качества воды Коломинского поселения не проводился. Однако можно сказать, что подземные воды характеризуются высоким содержанием железа, а также высокими показателями жесткости. Употребление подземных вод без очистки несет в себе несколько проблем. Железо придает воде желто-бурый цвет. Длительное употребление человеком воды с повышенным содержанием железа негативно влияет на различные функции организма. Вода такого качества не должна быть использована на питьевые нужды.

Высокая жесткость воды вызывает образование отложений на внутренней поверхности водопроводных труб, нагревательных элементах.

Согласно Постановлению правительства № 307 при несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам, плата за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества не вносится, независимо от показаний приборов учета.

Другими показателями качества водоснабжения являются такие показатели, как бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года, а также обеспечение требуемого давления в системе холодного водоснабжения в точке разбора. Эти показатели тесно связаны с показателями надежности системы водоснабжения.

При существующем состоянии водопроводных сооружений, которые характеризуются высокой степенью износа, и как следствие высокой аварийностью не позволяют достичь необходимого качества.

В системе водоснабжения Коломинского поселения велики утечки и нерационального использования воды. Ввиду отсутствия приборов учета воды у потребителей, невозможно точно установить их величину. Большую часть неучтенных расходов составляют потери, связанные с авариями, повреждениями трубопроводов.

В качестве показателя доступности услуг водоснабжения является  оценка действующих тарифов и анализ уровня собираемости платежей за предоставленные услуги. Уровень собираемости платежей по Коломинскому поселению в среднем составляет 75 %.

В связи с тем, что большая часть водозаборных сооружений не закольцована,  а сети водоснабжения тупиковые,  система водоснабжения является малонадежной. Значительная часть водопроводных сетей эксплуатируется свыше установленного срока, что является причиной большого числа аварий в целом.

Техническое состояние водозаборных сооружений  удовлетворительное. Проблемами  системы водоснабжения является:

- большой расход электрической энергии на отопление водонапорных башен и насосное оборудование;

- отсутствие теплоизоляции водонапорных башен;

- отсутствие станций обезжелезивания воды;

- высокая степень износа водопроводных сетей;

- забивание труб ржавчиной, быстрый износ насосного оборудования.

# 3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1. ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Основная цель программы: повышение эффективности,  надежности  и устойчивости функционирования системы теплоснабжения Коломинского поселения за счет  оптимизации, реабилитации и модернизации основных фондов.

Основными задачами программы являются:

- повышение надежности, качества и эффективности  предоставляемых услуг  теплоснабжения;

- повышение экологической безопасности источников теплоснабжения;

- обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения;

- обеспечение инвестиционной привлекательности и привлечение инвестиций как из бюджетных, так и из внебюджетных источников в модернизацию и реабилитацию систем теплоснабжения;

- формирование источников окупаемости инвестиции в системы теплоснабжения, в том числе за счет снижения энергетических потерь и издержек;

- минимизация капитальных затрат и эксплуатационных расходов на содержание инженерных систем Коломинского поселения.

Реализация этих принципов позволяет обеспечить развитие и модернизацию коммунальных систем, не выходя за пределы экономической доступности коммунальных услуг.

Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения базируются на следующих основных принципах:

  - системном подходе, взаимоувязывающем научные, проектные, организационные, финансовые и производственные разработки по финансовым ресурсам и срокам  реализации;

  - выборе эффективных направлений использования энергетических и материальных ресурсов, применения новых технологий, материалов и конструкций;

  - внедрение энергосберегающих мероприятий и эффективного энергооборудования.

Задачей выбора рациональной структуры энергоснабжения сельского поселения должна решаться с позиций формирования единого рынка энергии и энергоресурсов на основе совместного рассмотрения технических, экономических, правовых, организационных и финансовых вопросов развития региональной системы энергетики.

Для решения поставленной задачи с учетом перспективной потребности Коломинского поселения в тепловой энергии и топливе для каждой выделяемой внутри территориальной единицы определялись:

  - перспективные технические направления развития систем энергетики, базирующиеся на современных технологиях и оборудовании;

  - рациональные направления и объемы использования ресурсов;

  - оптимальные масштабы развития систем теплоснабжения и источников тепловой энергии различных типов, а также их размещение на территории с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

При разработке вариантов учитывалось, что возможность изменения схем теплоснабжения ограничивается:

  - объемами помещений котельных;

  - площадью территории;

  - схемами размещения других коммуникаций и условиями подключения котельных (ЦТП) к системам водо- и электроснабжения;

  - требованиями к складам топливного хозяйства и возможностью их организации;

  - условиями обеспечения экологичности источников.

Помимо этого, требуется учитывать дополнительные затраты на капитальный ремонт зданий, перепланировку помещений, организацию топливного хозяйства при согласовании с органами санитарного и экологического контроля, пожарной безопасности.

### 3.2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На  основе проведенного анализа существующей системы теплоснабжения Коломинского сельского поселения были выявлены следующие направления модернизации:

- Приведение в соответствие установленной мощности к нагрузке потребителей. Это приведет к снижению установленной мощности оборудования в 2-8 раз, что значительно снизит издержки на выработку 1 Гкал тепла.

- Применение современного котельного оборудования, что приведет к повышению КПД.

- Обязательное применение двухконтурных систем теплоснабжения с использованием пластинчатых теплообменников зарубежных производителей, что приведет к существенному повышению эффективности теплообмена, равномерной работе котла и стабильному функционированию всей системы.

- Применение на всех этапах технологии малоэнергоемких насосов, с использованием частотных регуляторов на основных технологических узлах. Данные насосы имеют многолетний срок эксплуатации, что приводит к снижению издержек на эксплуатацию. Кроме того в комплексе с частотными регуляторами достигается плавный пуск (отсутствие пусковых токов) насосного оборудования, компенсация скачков электрической энергии, возможность полной автоматизации системы (создание обратной связи в регулировании насосов). В результате данной операции происходит экономия от 30 до 70% электрической энергии насосного оборудования, достигается плавность работы системы и стабильность всех ее показателей.

- Применение автоматизации всех технологических процессов на газовых котельных и основных на нефти и угле. Минимальный уровень угольных котельных должен включать автоматизацию дутьевых вентиляторов, дымососов, систем рециркуляции (ограничение верхней температуры котла), а так же аварийной остановки котла.

- При модернизации необходимо учитывать виды резервного топлива, а так же перевод  работы котла с одного вида топлива на другой, применение газо-мазутных и других комбинированных горелок.

- Использование современного оборудования водоподготовки (станции обезжелезивания отечественного и импортного производства и автоматизированные системы смягчения воды отечественного производства).

- Применение качественной запорной арматуры, шаровых кранов, поворотных затворов и другой современной запорной арматуры, что приведет к простоте эксплуатации, стабильной работе системе, возможности эффективной автоматизации. Необходимо исключить применение чугунной запорной арматуры.

Кроме того, при модернизации системы теплоснабжения необходимо применение гидравлических и тепловых расчетов для правильного выбора соответствующих диаметров, длин и  вида материалов, а так же применения современных видов изоляции. Рекомендуется использование надземных теплотрасс с изоляцией минерально-ватной скорлупой, либо пенополистирольным утеплителем с фольгой, либо применение теплоизолированных труб заводского исполнения. Рекомендуется использование современных пластиковых труб предназначенных для целей ГВС. Преимуществом данных труб является долговечность (до 50 лет), снижение затрат на приобретение и монтаж в 2-3 раза.

### 3.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Выбор и технико-экономическое обоснование рациональной схемы теплоснабжения – сложная комплексная проблема, методология решения которой предполагает определенную последовательность действий для достижения конечного результата:

- уточнение присоединенных тепловых нагрузок;

- анализ плотности тепловых нагрузок;

- анализ степени избыточности располагаемой мощности котельных с учетом необходимого резервирования;

- выбор технически возможных вариантов организации схемы теплоснабжения;

- предварительная оценка вариантов, исключение заведомо неэкономичных и трудноосуществимых;

- оптимизацию централизации теплоснабжения;

- технико-экономическое сравнение вариантов.

В качестве критерия выбора вариантов принимается минимум приведенных затрат.

Основные технические мероприятия программы разбиты на несколько групп:

- оптимизация технической структуры систем теплоснабжения;

- закрытие и консервация котельных в зонах с избыточными мощностями за счет присоединения потребителей к другим источникам;

- модернизация котельных, включая: совершенствование топливоподготовки и топливоподачи, оснащение приборами учета и автоматики, совершенствование системы подготовки теплоносителя, замену котлов и оптимизацию режимов горения топлива;

- перевод систем теплоснабжения с  непосредственным разбором теплоносителя на цели горячего водоснабжения из систем отопления (т.н. открытие системы) на системы с независимым присоединением горячего водоснабжения;

- установка приборов учета на границах раздела зон эксплуатационной ответственности;

- перекладка тепловых сетей.

При разработке вариантов учитывались ограничения по объемам помещений котельных, площади территории, условиям подключения к системам водо- и электроснабжения, организации топливного хозяйства.

Реализация мероприятий позволит снизить себестоимость производства и транспорта теплоэнергии. Мероприятия программы позволяют при заданных условиях ограничения роста тарифа, снизить себестоимость выработки тепловой энергии и минимизировать затраты на модернизацию.

# 3.4. ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Процесс реформирования  системы  теплоснабжения  Коломинского сельского поселения основан на понимании необходимости сокращения нерациональных эксплуатационных  затрат,  приводящих к неэффективности  системы  теплоснабжения  в  целом. В большинстве населенных пунктов основными потребителями тепла являются объекты социальной сферы и административные здания. Вместе с тем низкая эффективность систем теплоснабжения, связанная с моральным и физическим износом оборудования, продолжает оставаться основной причиной высокой себестоимости коммунальных услуг.

План мероприятий по модернизации системы теплоснабжения Коломинского сельского поселения содержит два варианта реконструкции, максимальный и минимальный. Объем финансирования по первому варианту модернизации в целом по поселению  составляет 7, 8 млн. руб., в том числе – ПСД- 0,1 млн.руб. По второму варианту – 9 млн. руб. , в том числе ПСД- 1,5 млн.(табл. 3.1., 3.2).

В  качестве  основных  критериев  выбора  варианта  модернизации  принимаются  минимум  затрат на модернизацию и дальнейшую эксплуатацию.

Таблица 3.1.

|  | Техническое состояние котельных в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположение | Вид топлива | Установленная мощность котельных, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал | Марка котлов | Количество котлов | Протяженность тепловых сетей, км | Наличие химводо-подготовки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Администрации | с. Леботер | газ | 0,15 | 0,06 | КОВ-80, КОВ-100 | 2 | 0,1 | нет |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | газ | 0,14 | 0,03 | КОВ-80 | 2 | 0,02 | нет |
| Коломинские Гривы | с. Коломинские Гривы | нефть | 2,90 | 0,40 | КВ-1,6-9,5 | 3 | 0,02 | нет |
| Котельные, обслуживающие образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ «Новоколоминская СОШ» | с.Новоколомино | газ | 0,14 | 0,03 |  | 2 | 0,01 |  |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | с. Коломинские Гривы | уголь/дрова | 0,030 | 0,007 | КВ-35 | 1 |  | нет |
| МУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | дрова | 0,300 | 0,032 | КВ-300 | 2 |  | нет |

Таблица 3.2.

| Энергоэффективность котельных в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место- расположение | Установ-ленная мощ-ность оборудо-вания | Присое-диненная нагрузка | КПД, % | КПИ, % | Вид топли-ва | Расход топлива т.у.т на 1 Гк. |  |  |  | Расход условного топлива на годовой объем выработки теплоэнергии |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удель-ный расход топлива, т.у.т. на 1 Гкал |  | Установ-ленный нор-матив, т.у.т. на 1 Гкал | Пере-расход (+) / экономия(-), т.у.т. | Факти-ческий расход услов-ного топлива т.у.т. /год | Норма-тивный расход услов- ного топлива, т.у.т./год | Перерасход (+)/ экономия (-), тонн /год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Адм. | с. Леботер | 0,2 | 0,06 | 80 | 50 | газ | 0,281 |  | 0,159 | 0,122 | 34,5 | 19,5 | 15,0 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | 0,1 | 0,03 | 80 | 50 | газ | 0,201 |  | 0,159 | 0,042 | 30,4 | 24,0 | 6,3 |
| Коломинские гривы | с. Коломинские Гривы | 2,9 | 0,4 | 79 | 18 | нефть | 0,181 |  | 0,159 | 0,022 | 393,8 | 345,9 | 47,9 |
| Котельные, обслуживающие образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Коломиногривская СОШ | с. Коломинские Гривы | 0,2 | 0,03 | 26 | 14 | дрова | 0,512 |  | 0,238 | 0,274 | 81,9 | 38,1 | 43,8 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | с. Коломинские Гривы | 0,0 | 0,007 | 35 | 20 | уголь/дрова | 0,585 |  | 0,204 | 0,381 | 23,4 | 8,2 | 15,2 |
| МУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | 0,3 | 0,032 | 28 | 11 | дрова | 0,507 |  | 0,204 | 0,303 | 93,3 | 37,5 | 55,8 |

Таблица 3.3.

|  | Анализ основных технико-экономических показателей деятельности котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположение | КПД, % |  |  | КПИ, % |  |  | Расход топлива на выработку 1 Гкал, т.у.т |  |  | Расход топлива на годовой объем выработки Гкал, т.у.т |  |  | Себестоимость выработки 1 Гкал, руб. |  |  |
|  |  | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение | Норма | Факт | Абсолютное отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Администрации | с. Леботер | 90 | 80 | 10 | 90 | 50 | 40 | 0,159 | 0,281 | 0,122 | 19,54 | 34,53 | 15,0 | 697 | 995 | 299 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер | 90 | 80 | 10 | 90 | 50 | 40 | 0,159 | 0,201 | 0,042 | 24,02 | 30,37 | 6,3 | 670 | 957 | 287 |
| Коломинские гривы | с. Коломинские Гривы | 90 | 79 | 11 | 90 | 18 | 72 | 0,159 | 0,181 | 0,022 | 345,9 | 393,8 | 47,9 | 1 172 | 1 674 | 502 |
| Котельные, обслуживающие образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Коломиногривская СОШ | с. Коломинские Гривы | 60,0 | 26 | 34,5 | 60 | 14,0 | 46,0 | 0,238 | 0,512 | 0,274 | 38,08 | 81,92 | 43,8 | 901 | 1 286 | 386 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | с. Коломинские Гривы | 70,0 | 35 | 35,2 | 70 | 20,0 | 50,0 | 0,204 | 0,585 | 0,381 | 8,16 | 23,4 | 15,2 | 2 234 | 3 192 | 957 |
| МУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | 70,0 | 28 | 41,8 | 70 | 11,0 | 59,0 | 0,204 | 0,507 | 0,303 | 37,54 | 93,29 | 55,8 | 826 | 1 180 | 354 |

Таблица 3.4.

| Расчет себестоимости выработки 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование котельной | Место расположения |  | Факт 2010 года, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт 2010 года, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ФОТ с отчис-ления-ми |  | Электро-энер-гия |  | Топливо |  | Прочие |  | Всего |  | Полезный отпуск, Гкал |  | Себес-тои-мость 1 Гкал, руб. | ФОТ с отчис-ления-ми | Элект-ро-энергия | Топ-ливо | Прочие | Всего | Полез-ный отпуск, Гкал | Себесто-имость 1 Гкал, руб. |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леботер №1, котельная Администрации | с. Леботер |  | 436 |  | 119 |  | 356 |  | 24 |  | 934 |  | 371 |  | 2 519 | 92 | 4 | 27 | - | 122 | 123 | 995 |
| Леботер №2, котельная ДК | с. Леботер |  | 436 |  | 119 |  | 356 |  | 24 |  | 934 |  | 371 |  | 2 519 | 92 | 20 | 33 | - | 145 | 151 | 957 |
| Коломинские гривы | с.Коломинс-кие Гривы |  | 671 |  | 238 |  | 1 719 |  | 188 |  | 2 815 |  | 2 176 |  | 1 294 | 862 | 304 | 1 542 | 1 331 | 4 040 | 2 414 | 1 674 |
| Котельные, обслуживающие образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОУ Коломиногривская СОШ | с.Коломинс-кие Гривы | 108 |  | 0 |  | 63 |  | 0 |  | 171 |  | 160 |  | 1 066 |  | 138 | 0 | 68 | 0 | 206 | 160 | 1 286 |
| МУЗ "Чаинская ЦРБ" | с.Коломинс-кие Гривы | 63 |  | 4 |  | 26 |  | 0 |  | 93 |  | 40 |  | 2 333 |  | 80 | 5 | 42 | 0 | 128 | 40 | 3 192 |
| МУК "Коломинский ЦКиД» | с. Обское | 108 |  | 2 |  | 71 |  | 0 |  | 181 |  | 184 |  | 982 |  | 138 | 2 | 77 | 0 | 217 | 184 | 1 180 |

Таблица 3.5.

| План модернизации котельных Коломинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |
| Коломинские Гривы | 1 вариант: |  |  |  |  |  |
|  | Станция химводоподготовки | 2012 | руб. |  |  | 140 |
|  | Замена теплотрассы (в двухтрубном исполнении) | 2012 | км | 0,6 | 12883,33 | 7700 |
|  | Проектные работы (10%) | 2010 | руб. |  |  | 100 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 7940 |
|  | 2 вариант: |  |  |  |  |  |
|  | Ввод в эксплуатацию приобъектных котельных к начальной школе, ДК , жилому 3-х этажному дому общей мощностью 1,2 Гкал/ч с установкой вспомогательного оборудования, КИПиА | 2013 | Гкал./час. | 1,2 | 6250 | 7500 |
|  | Станция химводоподготовки | 2013 | руб. |  |  | 140 |
|  | Строительство теплотрассы (в двухтрубном исполнении) | 2013 | км | 0,05 | 4 500 | 225 |
|  | Ввод в эксплуатацию новой приобъектовой котельной к администрации общей мощностью 0,03 Гкал/ч с установкой вспомогательного оборудования, КИПиА | 2013 | Гкал./час. | 0,03 | 3 650 | 110 |
|  | Станция химводоподготовки | 2013 | руб. |  |  | 120 |
|  | Строительство водопровода к котельной | 2013 | км | 0,1 | 2 600 | 260 |
|  | Отсоединение от центрального отопления двух-этажного жилого дома по адресу: ул. Советская, 25-а, двухквартирного дома по адресу ул. Предовражная, пять индивидуальных коттеджей, устройство печного отопления | 2013 | печи | 20 | 25,6 | 512 |
|  | Проектные работы (10%) | 2012 | тыс.руб. |  |  | 1500 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 10367 |
| Котельные, обслуживающие культурно-образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| МУК "Коломинский ЦКиД» с. Обское | Ввод в эксплуатацию нового котельного оборудования общей мощностью 0,07 Гкал/ч, вспомогательного оборудования, КИПиА | 2013 | Гкал./час. | 0,07 | 3 650 | 256 |
|  | Проектные работы (10%) | 2012 | руб. |  |  | 26 |
|  | Итого капитальные вложения |  |  |  |  | 282 |
| Итого по поселению | Вариант 1 |  |  |  |  | 7940 |
|  | Вариант 2 |  |  |  |  | 10649 |

Таблица 3.6.

| Объемы финансирования модернизации котельных |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место расположения котельных | Наименование котельных | Затраты всего, тыс. руб. |  |  |  |  | Возможные источники финансирования |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 |  | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельные, обслуживаемые МУП Чаинского района "Чаинское ПОЖКХ" |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Коломинские Гривы | Вариант 1 | 7940 |  | 1500 | 6440 | 0 | Бюджет |
|  | Вариант 2 | 10649 |  | 26 | 10623 | 0 | Бюджет |
| Котельные, обслуживающие культурно-образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Обское | МУК "Коломинский ЦКиД» | 282 | 0 | 26 | 256 | 0 | Бюджет |

## 3.4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  условиях  реформирования ЖКХ фактор эффективности программных  мероприятий  является одним из главных и определяет возможности  финансового  оздоровления  отрасли  в  целом  и  ее  выхода  на самоокупаемость.

В  реформировании  системы ЖКХ заинтересованы  различные группы  участников  системы ЖКХ:  потребители (население и  предприятия),  предприятия  ЖКХ,   потенциальные  инвесторы,  региональные и муниципальные  органы  власти, регулирующие  органы  государственной  власти.

Для каждой группы  участников существуют собственные критерии оценки  эффективности  программных  мероприятий:

Для потребителей — уровень обеспеченности минимальным набором ЖКУ,  качество и набор предоставляемых услуг, ставки  тарифов;

Для предприятий ЖКХ — наличие собственных средств для развития, повышение хозяйственной самостоятельности, возможность доступа к различным источникам инвестиций, ввод новых мощностей (энергосберегающих, энергоэффективных технологий), модернизация имеющегося оборудования, рост заработной платы, своевременность оплаты произведённых услуг;

Для инвесторов - доступность и достоверность технико-экономической информации по предприятиям ЖКХ, прозрачность  финансовых потоков; снижение уровня экономических, политических, технологических, социальных и прочих рисков; упрощение процессов вхождения в отрасль за счет ликвидации административных барьеров, доступность преференций (налоговые льготы,  минимальная ставка кредита и т.д.), скорость возврата инвестиций;

Для региональных и муниципальных органов власти - объемы средств, направляемых на субсидии населению; затраты бюджетных организаций на оплату ЖКУ; дотации предприятиям ЖКХ; уровень восстановления и развития инфраструктуры; уровень социальной ответственности за сферу ЖКХ; доля частного сектора в  ЖКХ; платежеспособность населения;

Для регулирующих органов - целевое использование инвестиционных ресурсов, снижение (темпа роста) тарифов, качество  экспертизы тарифов.

Основными болевыми точками сферы ЖКХ являются низкое качество  предоставляемых услуг ЖКУ, высокие тарифы, практически полная изношенность  основных фондов и отсутствие в тарифах амортизационной составляющей на их  восстановление. Поэтому, основной целью на начальной стадии реформирования ЖКХ  должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, и соответственно, обеспечение экономических интересов  инвесторов (частных и государственных),  с одновременным  соблюдением  интересов  потребителей ЖКУ и органов  государственной  власти.

Интересы  потребителей ЖКУ  представляет Федеральная служба по тарифам   (ФСТ России). Письмом  ФСТ России от 16.06.2006 г.  установлено, что предельный  индекс  изменения  размера платы граждан за услуги ЖКУ  не может превышать 115% в год.

Поставленная задача по оценке эффективности программы  модернизации ЖКХ Чаинского района является типичным примером  многокритериальной  задачи  управлении  активными  системами.

С целью обеспечения баланса различных групп участников системы ЖКХ,  предлагается  осуществлять  комплексную  оценку  эффективности  программных  мероприятий  на  основании критериев, представленных в таблице 3.7.

Таблица 3.7.

Критерии оценки эффективности программных мероприятий

| № | Наименование критерия |
| --- | --- |
| 1. | Инвестиции, руб. |
| 2. | Показатели себестоимости ЖКУ |
| 3. | Коэффициент эффективности инвестиций (АRR) (учетная норма прибыли) |
| 4. | Срок окупаемости инвестиций (РР) |
| 5. | Чистый дисконтированный доход (NPV) |
| 6. | Индекс рентабельности (PI) |
| 7. | Внутренняя норма рентабельности (IRR) |

Для  котельных, обслуживающих образовательные учреждения и объекты  социально-культурной  сферы, оценка  показателей  производится  на  основании годового  эффекта  экономии  бюджетных  средств, так  как  финансирование  объектов, находящихся в муниципальной собственности  производится  по сметам на содержание.

# 3.5. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ

В  последние  годы  объем  инвестиций  в  сферу  ЖКХ  Чаинского  района  является  явно  недостаточным,  что  является  одним из существенных негативных факторов развития  отрасли и территории  в  целом. При этом основная часть поступающих средств  уходит на «латание дыр» - текущий ремонт и поддержание работы оборудования, улучшение показателей работы предприятий при этом не происходит.

Основной целью системы управления инвестиционной политикой в ЖКХ на начальной стадии реформирования должно стать привлечение необходимых финансовых ресурсов для восстановления и развития инфраструктуры, а также обеспечения населения минимально необходимым уровнем ЖКУ. В перспективе — необходимо выйти на курс устойчивого развития отрасли ЖКХ как ключевой для повышения качества и уровня жизни населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить комплекс задач, связанных с кратным повышением притока инвестиции в отрасль ЖКХ:

- обеспечить включение инвестиционной составляющей в тариф, в размере, достаточном для возврата инвестиций, приоритетное направление - за счет снижения себестоимости, а не роста тарифов;

- стимулировать привлечение средств частного капитала, в том числе иностранного, для восстановления и модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить эффективное использование бюджетных средств для поддержки и оптимизации структуры ЖКХ депрессивных территорий в случае невозможности привлечения частного капитала;

-использовать незадействованные  резервы  и возможности предприятий ЖКХ (по привлечению собственных источников финансирования мероприятий энергосбережения и  программ повышения  энергоэффективности  производства).

Для управления инвестиционной политикой, ориентированной на реализацию конкретных мероприятий, проектов и программ, требуется проектно-целевой подход, отличающийся от применяемого в тарифообразовании процессного подхода.

# 4. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 4.1 ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ И ЗАДАЧИ

Долгосрочными стратегическими целями развития систем водоснабжения Коломинского поселения являются:

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения, как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- Обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, и выполнения природоохранных требований;

- Повышение ресурсной эффективности водоснабжения и водоотведения с очисткой стоком путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- Достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения и водоотведения;

- Оптимизаций инфраструктуры и повышение эффективности капвложений, создание благоприятного инвестиционного климата в секторе.

### 4.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках принятого методического подхода рассмотрен вариант, обеспечивающий проведение полного комплекса работ по реконструкции систем водоснабжения и доведения показателей качества до нормативных значений.

В зависимости от состояния технологического оборудования для каждого населенного пункта предусмотрен определенный набор мероприятий.

Основные направления мероприятий в системе водоснабжения Коломинского поселения следующие:

- Повышение качества указания услуг водоснабжения посредством строительства станций водоочистки и приведение в нормативное состояние напорно-регулирующих сооружений;

- Ликвидации непроизводительных расходов воды за счет организации коммерческого и технологического учета на водозаборных сооружениях;

- Сокращение утечек и затрат на АВР при перекладке ветхих участков водопроводных сетей;

- Сокращения потребления электроэнергии, путем установки мало энергоемких насосов;

- Утепление  водонапорных  башен.

### 4.3 ЗАТРАТЫ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КОЛОМИНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Объем    финансирования    мероприятий   по   модернизации  системы   водоснабжения Коломинского поселения составляет 40 011 тыс. руб. (табл. 4.1, 4.2).

### 4.4. ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

В результате выполнения мероприятий по Программе повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Коломинского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций в 2013 году (по сравнению с 2010 годом), уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий в 2,3 раза.

### 4.5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В  результате  выполнения  мероприятий  по  Программе:

1. Повысятся надежность и устойчивость обеспечения потребителей услуг по водоснабжению Коломинского поселения, при этом уменьшится число аварийных ситуаций в 2013 году (по сравнению с 2010 годом), уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий в 2,3 раза.

2. Произойдет  рост платежей потребителей за водопользование за счет подключения новых потребителей.

Таблица 4.1

| Стоимость модернизации водопроводов Коломинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование села | Основные мероприятия | Сроки модернизации | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., тыс. руб. | Кап. затраты, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Коломинские Гривы | Модернизация водонапорной башни №1: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2013 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2013 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №2: |  |  |  |  |  |
|  | Строительство водонапорной башни | 2013 | ед. | 1 | 600 | 600 |
|  | Установка насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2013 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2013 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода | 2013 | км. | 1,5 | 2 600 | 3900 |
|  | Проектные работы (10%) |  | руб. |  |  | 1 100 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 12 100 |
| с. Новоколомино | Теплоизоляция башни | 2013 | руб. |  |  | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2013 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Установка пожарного гидранта | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2013 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2013 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2013 | руб. |  |  | 1 687 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 5 357 |
| с. Леботер | Замена насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Станция обезжелезивания | 2013 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2013 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водопровода d 50 | 2013 | км. | 0,95 | 2 600 | 2 470 |
|  | Модернизация водопровода d 100 | 2013 | км. | 2,7 | 2 600 | 7 020 |
|  | Проектные работы (10%) | 2013 | руб. |  |  | 2 345 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 15 085 |
| с. Обское | Модернизация водонапорной башни №1: |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2013 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Станция обезжелезивания | 2013 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2013 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Модернизация водонапорной башни №2: |  |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция башни | 2013 | ед. | 1 | 250 | 250 |
|  | Замена насосного оборудования | 2013 | ед. | 1 | 150 | 150 |
|  | Установка смотрового колодца | 2013 | ед. | 1 | 20 | 20 |
|  | Станция обезжелезивания | 2013 | ед. | 1 | 3 000 | 3 000 |
|  | Обследование дебита скважины | 2013 | ед. | 1 | 100 | 100 |
|  | Проектные работы (10%) | 2013 | руб. |  |  | 679 |
|  | Итого капитальные вложения | ххх | ххх | ххх | ххх | 7 469 |
|  | Капитальные вложения по Коломинскому поселению |  |  |  |  | 40 011 |

Таблица 4.3.

| Наименование | Затраты всего, тыс. руб. | Возможные источники финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 8 |  |
| с. Коломинские Гривы | 12 100 | 12 100 | Бюджет |  |
| с. Новоколомино | 5 357 | 5 3570 | Бюджет |  |
| с. Леботер | 15 085 | 15 085 | Бюджет |  |
| с. Обское | 7 469 | 7 4690 | Бюджет |  |
| Итого по поселению | 40 011 | 40 011 |  |  |